10KV电气设备及线路维修保养及技术服务项目调研公告

（一）项目报价资格要求：

1、必须是中华人民共和国的独立法人；

2、能提供有效的营业执照或企业法人营业执照, 组织机构代码证和税务登记证；

3、具有承装（修、试）电力设施许可证（承装类五级、承修类五级、承试类五级）；

4、在广州市设有服务机构（提供证明材料）；

5、不接受联合体投标。不允许分包、转包。

（二）项目用户需求书内容：

中山大学附属第一医院

10KV电气设备及线路维修保养及技术服务用户需求书

一、维修保养服务概况：

服务范围包含中山大学附属第一医院院本部中心高压配电房、1#、2#高压配电房、妇科生殖医学中心高压配电房、基建用临时箱式变压器以及学生公寓楼10KV高压配电部分。在本合同期内，按院方要求的时间上门为院方进行服务。每月到电房巡检一次，每年对院方设备进行试验检测，出具检测报告。并做好巡查记录一式二份甲乙双方签名各一份存档。在故障、紧急状态下，接院方通知后1小时内到达院方故障现场立即进行抢修，并协助院方尽快恢复安全供、用电。具体数量详见用户需求书的设备维保明细表。服务严格按国家《电力安全生产工作规定》及政府、供电部门的有关规定及要求执行，确保我院高压供电设备的安全、稳定运行

二、质量要求：

1、按国家《电力安全生产工作规定》提供维保服务，确保10KV高压设备的正常运行。

2、按《电业安全工作规程》进行维保。

3、报价方在维保期间应严格遵守政府、院方的有关规定，安全施工、文明施工，承担安全责任。

三、维修保养服务内容：

1、按院方要求的时间上门为院方进行服务。每月到电房巡检一次，每年对院方设备进行试验检测，出具检测报告。并做好巡查记录一式二份甲乙双方签名各一份存档

2、对变压器，高压柜进行全面技术核查、测试分析，测量负荷、接地电阻、测试避雷器等，建立健全变压器、高压柜的维保技术档案。

3、每次的巡查都必须对油浸式变压器进行检查及定期检测油质、呼吸器干燥剂，发现漏油现象立即进行故障及隐患排除，清除开关粉尘。

5、按规定定期上门对绝缘工具、绝缘鞋、绝缘手套等工具护具进行检测。

4、每年一次对10KV电缆实行预防性技术鉴定，及时发现缺陷，确保线路正常运行。

6、每年二次对变压器，高压柜进行全面技术检查、测试分析及分析报告。

7、每年一次对电房及变压器作全面卫生清洁, 具体时间由院方定。

8、检验、检测、试验的仪器均由报价方负责提供。

9、院方进行配电系统设备更新改造施工时，报价方提供参考意见和安排专业人员现场配合施工，每年不超过6次。

10、设备维保明细表中未提及而又与高压电气设备安全运行相关的服务项目，报价方须无偿为院方服务，费用包含在合同总价内。

11、每月10号前须对上一月完成的工作项目情况进行月度小结、每年提供年度工作报告。月度小结中需阐述工作任务并列出完成清单，年度总结要求对年度工作量、维保情况、设备性能/质量分析、建议以及工作不足以及相关整改工作效果等情况，进行实事求是的总结，小结、总结迟交或不交，每次扣减200元违约金（直接从合同款中扣除）。

四、技术服务的方式：

在服务期内，按要求的时间、次数提供上门服务，如遇发生故障、特殊情况或特殊任务时，报价方应为全天候24小时响应服务。出现故障紧急情况时，报价方接院方电话通知后1小时内到达院方故障现场立即进行抢修，保证院方电气设备尽快恢复供电，确保安全运行。在24小时内对设备事故进行鉴定分析，提供有效、客观的技术分析报告。

五、报价表：

见附件1、附件2。

附件1：高压电气维修保养设备清单及价款：

| 一、院本部高压配电房高压设备 电缆所属供电线路馈线： 1#高压室至1#～3#专变YJV22*3×240×16+26+22米； 2#高压室至1#～5#专变YJV22*3×240×186米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备名称、容量 | 单位 | 数量 |  | 维修保养服务单价（元/台/年） |  | 合计 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | 高压柜 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 直流屏 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | SC8-2000KVA | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | SC8-1600KVA | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | S7-2000KVA（油浸式） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | S7-1000KVA（油浸式） | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | S7-250KVA（油浸式） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 电缆终端头 | 个 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ZRYJV22*3×240电力电缆 | 米 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 进出线继保护调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 温度保护（瓦斯保护）调试 | 项 |  |  | 包含在服务范围的免收费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 零序保护调试 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 直流电动操作定时限保护 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 交流储能操作反时限保护 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 绝缘耐压试验电力电缆 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 绝缘耐压试验电缆终端头 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 变压器绝缘耐压试验 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 变压器绕组直流电阻测试 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 变压器绕组变比测试 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 低电压自投回路调试 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 备用电源自动投入装置调试 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 高压柜及变压器全面卫生清洁 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壹年合计金额 |  |  |  | ¥ 元/年 |  |  |  |  |  |  |
| 二、院本部马棚北街3号学生公寓高压设备 电缆所属供电线路馈线：龙潭F17 马棚北街1号综合房至中山大学附属第一医院专变房ZRYJV22*3×70×30米 中山大学附属第一医院专变房至该户专变10米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备名称、容量 | 单位 | 数量 |  | 维修保养服务单价（元/台/年） |  | 合计 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | SCB9-500KVA（干式） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 高压柜 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 交联电力电缆（不足100米按100米计） | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 户内电缆头 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 绝缘耐压试验电力电缆 |  |  |  | 包含在服务范围的免收费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 绝缘耐压试验电缆终端头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 变压器绝缘耐压试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 变压器绕组直流电阻测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 变压器绕组变比测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 高压柜及变压器全面卫生清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壹年合计金额 |  |  |  | ¥ 元/年 |  |  |  |  |  |  |
| 三、院本部手术科大楼工地箱变高压设备（临变） 电缆所属供电线路馈线：较场F15 中山一院 开关房至中山二路58# 箱式变ZRYJV22*3*70*30米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备名称、容量 | 单位 | 数量 |  | 维修保养服务单价（元/台/年） |  | 合计 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | S7-400KVA箱式变 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 高压柜 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 低压柜 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电缆终端头 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电力电缆（不足100米按100米计） | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 绝缘耐压试验电力电缆 |  |  |  | 包含在服务范围的免收费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 绝缘耐压试验电缆终端头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 变压器绝缘耐压试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 变压器绕组直流电阻测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 变压器绕组变比测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 高压柜及变压器全面卫生清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壹年合计金额 |  |  |  | ¥ 元/年 |  |  |  |  |  |  |
| 五、妇科生殖医学中心高压配电房高压设备 电缆所属供电线路馈线：东堤F31、较场F21 1、妇科生殖医学中心开关房电缆01头至妇科生殖医学中心高压室专变房电缆02头ZRYJV22*3×240×90米 2、妇科生殖医学中心新大楼高压室电缆01头至新大楼1、2专变电缆02头ZRYJV22*3×240×30米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备名称、容量 | 单位 | 数量 |  | 维修保养服务单价（元/台/年） |  | 合计 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | SCB9-2000KVA (干式) | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | SCB10-2000KVA (干式) | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压柜KYN-45-28 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 直流屏GZDW12V/24AHh/2A | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 低压柜GCK-22 | 台 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 电力电缆 | 米 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 电缆头 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 直流电动操作定时限保护 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 速断保护 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 温度保护（瓦斯保护）调试 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 零序保护调试 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 进出线继保护调试 | 项 |  |  | 包含在服务范围的免收费项目 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 交流储能操作反时限保护 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 绝缘耐压试验电力电缆、电缆终端头 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 变压器绝缘耐压试验 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 变压器绕组直流电阻测试 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 变压器绕组变比测试 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 低电压自投回路调试 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 备用电源自动投入装置调试 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 高压柜及变压器全面卫生清洁 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壹年合计金额 |  |  |  | ¥ 元/年 |  |  |  |  |  |  |
| 五、院本部手术科大楼高压配电房高压设备 电缆所属供电线路馈线： 区庄F3中山一院门诊楼开关房至中山一院手术科楼高压室ZRYJV22*3×240×400米 中山一院手术科楼高压室至中山一院1#高压室ZRYJV22*3×240×400米 中山一院手术科楼高压室至中山一院2#高压室ZRYJV22*3×240×500米 中山一院手术科楼1#～8#专变房至中山一院手术科大楼1#～8#专变8×ZRYJV22*3×70×10米 中山一院手术科楼高压室至手术科楼1#～8#专变房ZRYJV22*3×70×150+135+95+85+180+195+105+120米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称、规格 | 单位 |  | 数量 |  | 维修保养服务单价（元/台/年） |  | 合计 | 备注 |  |  |
| 1 |  | 高压柜 | 台 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 直流屏 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 干式变压器SCB10-1600KVA | 台 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 干式变压器SCB10-2000KVA | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 10KV户内电缆头 | 个 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 10KV户内电缆头 | 个 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 10KV中间接头 | 个 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ZRYJV22*3×240电力电缆 | 米 |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ZRYJV22*3×70电力电缆 | 米 |  | 1145 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 进出线继保护调试 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 温度保护（瓦斯保护）调试 | 项 |  |  |  | 包含在服务范围的免收费项目 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 零序保护调试 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 直流电动操作定时限保护 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 交流储能操作反时限保护 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 绝缘耐压试验电力电缆 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 绝缘耐压试验电缆终端头 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 变压器绝缘耐压试验 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 变压器绕组直流电阻测试 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 变压器绕组变比测试 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 低电压自投回路调试 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 备用电源自动投入装置调试 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 高压柜及变压器全面卫生清洁 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 壹年合计金额 |  |  |  |  |  | ¥ 元/年 |  |  |  |  |  |
|  | 以上一、二、三、五、五项合计/年 ¥ 元/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两年维修保养合计（大写）： 正（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、本合同内容的维修保养及技术服务起止时间：2020.7-2022.6两年，共24个月。 2、如供电局改变高压供电变站点及线路供至中山一院开关房，以供电局的需求为准，执行中合同价保持不变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：合同范围外单独结算项目报价清单：

| 序号 | 设备名称、规格 | 单位 | 数量 | 维修保养服务单价（元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购更换数字式线路保护测控装置 | 台 | 1 |  | 南京南自电控或同档品牌。 |
| 2 | 采购更换温度控制器 | 套 | 1 |  | 杭州华立仪表有限公司WTZK-02 |
|  |  |  |  |  | 干式变压器电脑温控箱 |
|  |  |  |  |  | 福建省力得自动化设备有限公司 |

说明：

1、实际施工数量、规格以现场勘查为主。如有异议，请及时联系总务科项目负责人；

2、报价截止时间：2022年5月27日（周五）17:00时；

3、报价单一式二份盖好单位章密封送到中山大学附属第一医院内马棚岗居民大院内总务科办公室，总务科联系人：罗峰，联系电话：13302259080；

4、各参加报价单位按附件1、2中内容和数量报价，在计算各项费用时，应按照我院要求，根据项目特点并结合市场行情及询价自身状况，考虑各项可能发生的风险费用。

5、本项目最高控制价为45万元，超出控制价的报价为无效报价；

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

日期：