广州市杏林卫生服务有限责任公司

隔离式洗脱机采购项目需求书

- 项目概述

广州市杏林卫生服务有限责任公司作为有社会责任的企业，拟对厂房内部进行改造，解决目前集中隔离场所织物洗涤困难的问题，需遴选有资质的设备供应商，供应商按照我公司实际需求，向我公司提供符合要求的隔离式洗脱机。现我公司按照相关规定实施采购工作，采用遴选方式进行，诚邀有资质的单位参加。

- 项目预算

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 项目预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离式洗脱机 | 6 | 88 |

- 用户需求书

- 项目技术要求

- 设备容量：100公斤；

- 内胆容积为1018±5L，大直径内筒设计，大开口门方便布草投取。

- 主要材质：外壳面板、外缸、内胆及与水接触部件均采用304不锈钢材质，面板厚度≥1.5毫米，内胆厚度≥2.5毫米；

- ▲主轴密封防水密封设计，装载门硅胶门封，密封性能好。

装载门有安全门锁及门锁到位感应报警功能。

- 弹簧避震结构，配置超震安全控制，高速脱水时外壳无明显震感。

- 变频器控制单电机传动，最高脱水离心力不小于300G。洗涤、脱水转速可调，自动正反转控制，令清洗的布草不易缠绕打结。

- 驱动电机采用变频控制，具有光电自动定位内胆门口位置；洗涤转速38r/min，均布转速70r/min，高脱转速600r/min；电机功率 7.5Kw，变频器11Kw；

- 液晶屏幕电脑控制器，对洗涤水温、时间、液位、主洗、漂洗、脱水等参数进行编辑；洗涤程序，可编30套自动程序，可随时自动/手动转换；可显示设备的各类参数信息；

- ▲排水系统优化设计，机器在任何情况下都能排净存水，内部水箱不积水无死角，避免滋生细菌。

- 项目商务要求

- 交付时间：遴选结果公布后15天内完成安装、调试并交付使用。

- 验收要求

- 验收由双方及相关人员依照采购需求文件所列要求进行。

- 拆箱后，中标供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标供应商解决，如影响使用则实行退货处理。登记册作为验收文档之一。

- 采购人要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收，如有破损及型号、规格等不符者，立即退货。

- 中标供应商应负责在项目验收时将设备的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、质量保证书、保修卡及安装、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

- 中标供应商应提供包括但不限于满足所购设备安装、使用、专用安装维修工具、日常维修工具。

- 到货后由中标供应商免费负责安装、调试及对采购人的使用人进行现场培训，包括设备操作使用手册及使用安全等相关内容，使用人熟练掌握操作后方可进行验收。

- 验收完毕由双方在验收报告上签名。

- 质量保证期及售后服务要求

- 质量保证期: ①项目验收合格后整机保修期不少于3年。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行；）②在质量保证期内发生的质量问题，由供应商负责免费解决；在质量保证期外发生的质量问题，由供应商负责解决，采购人应支付相应的费用（货物故障维护和更换零配件价格按市场的较低者进行核算）。

- 售后服务要求: ①在质保期内，供应商须提供常设售后服务（7×24小时）电话热线、远程及现场支持服务和长期的免费维修支持。②对采购人的服务通知，供应商在接报后30分钟响应，不能远程解决的，应在接到通知后2小时内到达现场，24小时内处理完毕，如遇特殊情况不能及时处理，需提供同型号备用器械，保障采购人正常使用。

- 培训要求

- 培训地点：采购人指定地点；

- 培训内容要求：中标供应商必须明确提供系统及设备用户操作等方面的培训；

- 培训费用：中标供应商应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入培训费用中，所有的费用必须计入投标总价。

- 报价方式

- 本项目采用总价报价形式，本项目的价格评审以投标总价为依据。

- 报价中应包括（1）所有货物购置费、专用工具费、包装运输费、技术支持费、装卸费、保险费、安装调试费、税费、所有需要向第三方支付的知识产权费用以及质量保证期内的维修保养费在内的费用；（2）人员培训和售后服务的相关费用；（3）另外4台裸机烘干机的安装、调试等费用，包括在安装过程中所需使用的风管、排风管、除尘等一切设施设备费用，确保4台裸机烘干机在安装后正常使用；（4）其他在项目合同实施过程中应预见及不可预见的一切费用。

- ★付款方式：

- 1期：支付比例30%，设备到货清点完毕后支付合同金额的30%（不计利息）；

- 2期：支付比例67%，设备安装验收合格后支付合同金额的67%（不计利息）；

- 3期：支付比例3%，剩余合同金额的3%于验收合格之日起满三年后30个工作日内支付清（不计利息）。

- 每笔款项支付时，中标供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票（开全额发票除外）、合同复印件、请款申请、营业执照复印件。

- 报价一览表

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 （万元） | 报价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离式洗脱机 | 88.00 |  |  |

备注：项目报价应包含（1）所有货物购置费、专用工具费、包装运输费、技术支持费、装卸费、保险费、安装调试费、税费、所有需要向第三方支付的知识产权费用以及质量保证期内的维修保养费在内的费用；（2）人员培训和售后服务的相关费用；（3）另外4台裸机烘干机的安装、调试等费用，包括在安装过程中所需使用的风管、排风管、除尘等一切设施设备费用，确保4台裸机烘干机在安装后正常使用；（4）其他在项目合同实施过程中应预见及不可预见的一切费用。

- 评审标准

技术评审表（45分）

| 评审 内容 | 评审要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应程度 | 对采购人提供的技术需求响应进行评审： - 完全满足或优于采购需求要求，得5分。 - 部分条款不满足采购需求要求，每偏离一条扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 进度计划方案 | 根据供应商提供的进度计划安排进行评审（包括货物生产、安装、调试、验收等计划安排）： - 进度计划完善，工作安排科学有序，进度目标明确，得10分； - 进度计划比较完善，工作安排相对科学有序，进度目标比较明确，得5分； - 进度计划简单，工作安排不当，无法保证项目进度，得2分； - 未提供方案不得分。 | 10 |
| 质量保证方案 | 根据供应商对所报产品的品质保障措施方案（方案包括但不限于所报产品的总体质量保证；产品安全、可靠性保障等）进行评审： - 方案详细具体，总体质量保证性、产品安全性、可靠性高，得20分； - 方案比较具体，有一定的总体质量保证性、产品安全性、可靠性，得10分； - 方案简单，总体质量保证性、产品安全性、可靠性差，退换货服务措施差、流程繁琐，综合评价为差得2分； - 未提供方案不得分。 | 20 |
| 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审： - 售后服务方案非常详细、全面、合理可行，切合实际，得10分； - 售后服务方案比较详细、全面、较合理可行，响应速度较快，较切合实际，完全满足采购要求的，得5分； - 售后服务方案合理性一般，与采购要求匹配性一般，得2分； - 未提供方案不得分。 | 10 |
| 总分 |  | 45 |

备注：供应商应提交与评价指标体系相关的各类有效资料盖章复印件。

商务评审表（25分）

| 评审 内容 | 评审要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务响应程度 | 根据各供应商对需求文件里商务要求的响应情况，由评委进行评议并评分： - 优于需求文件商务要求的得3分； - 完全满足需求文件商务要求的得2分； - 每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| 同类项目业绩 | 供应商2020年以来有类似项目业绩的，每提供一项得3分，最高不得超过12分。（须提供合同关键页复印件，不提供的不得分） | 12 |
| 体系认证情况 | 所投设备洗脱机的生产厂商具有有效期内的质量管理体系认证证书、CE证书。每提供1个证书得3分，最高得6分。（须提供相关证明资料加盖公章，不提供的不得分） | 6 |
| 厂家实力 | 所投设备洗脱机的生产厂商自2021年起获得专利授权数量超过15项，得4分；获得专利授权数量超过10项，得2分；其余得1分，未提供不得分。（须提供相关证明资料加盖公章，不提供的不得分） | 4 |
| 总分 |  | 25 |

备注：供应商应提交与评价指标体系相关的各类有效资料盖章复印件。

价格评分表（30分）

| 序号 | 供应商 | 投标报价 （人民币） | 基准价 （人民币） | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【备 注】

- 价格得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为30分；其他报价人的价格得分按如下公式计算：

价格得分=（评标基准价÷投标报价）×30

- 评审方法为综合评分法。

- 合同书格式

广州市杏林卫生服务有限责任公司

隔离式洗脱机采购合同书

甲    方：    广州市杏林卫生服务有限责任公司

电    话： 020-84688072             传    真： /

地    址：  广州市南沙区黄阁镇鸡谷山路80、82号自编6栋厂房

乙    方：

电    话：                           传    真：

地    址：

根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协议，就甲方向乙方采购隔离式洗脱机的事宜达成一致并同意签订本《隔离式洗脱机采购合同书》。本合同经甲、乙双方书面授权的授权代表签署后生效，扫描件与原件具有同等效力。

- 供货设备

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 规格配置、技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

- 合同金额

- 合同总金额：小写：    ¥； 大写：人民币      。

- 合同金额包括（1）所有货物购置费、专用工具费、包装运输费、技术支持费、装卸费、保险费、安装调试费、税费、所有需要向第三方支付的知识产权费用以及质量保证期内的维修保养费在内的费用；（2）人员培训和售后服务的相关费用；（3）另外4台裸机烘干机的安装、调试等费用，包括在安装过程中所需使用的风管、排风管、除尘等一切设施设备费用，确保4台裸机烘干机在安装后正常使用；（4）其他在项目合同实施过程中应预见及不可预见的一切费用。

- ★付款方式：

- 1期：支付比例30%，设备到货清点完毕后支付合同金额的30%（不计利息）；

- 2期：支付比例67%，设备安装验收合格后支付合同金额的67%（不计利息）；

- 3期：支付比例3%，剩余合同金额的3%于验收合格之日起满三年后30个工作日内支付清（不计利息）。

- 每笔款项支付时，中标供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票（开全额发票除外）、合同复印件、请款申请、营业执照复印件。

- 项目技术要求

- 设备容量：100公斤；

- 内胆容积为1018±5L，大直径内筒设计，大开口门方便布草投取。

- 主要材质：外壳面板、外缸、内胆及与水接触部件均采用304不锈钢材质，面板厚度≥1.5毫米，内胆厚度≥2.5毫米；

- ▲主轴密封防水密封设计，装载门硅胶门封，密封性能好。

装载门有安全门锁及门锁到位感应报警功能。

- 弹簧避震结构，配置超震安全控制，高速脱水时外壳无明显震感。

- 变频器控制单电机传动，最高脱水离心力不小于300G。洗涤、脱水转速可调，自动正反转控制，令清洗的布草不易缠绕打结。

- 驱动电机采用变频控制，具有光电自动定位内胆门口位置；洗涤转速38r/min，均布转速70r/min，高脱转速600r/min；电机功率 7.5Kw，变频器11Kw；

- 液晶屏幕电脑控制器，对洗涤水温、时间、液位、主洗、漂洗、脱水等参数进行编辑；洗涤程序，可编30套自动程序，可随时自动/手动转换；可显示设备的各类参数信息；

- ▲排水系统优化设计，机器在任何情况下都能排净存水，内部水箱不积水无死角，避免滋生细菌。

- 项目商务要求

- 交付时间：遴选结果公布后15天内完成安装、调试并交付使用。

- 验收要求

- 验收由双方及相关人员依照采购需求文件所列要求进行。

- 拆箱后，中标供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标供应商解决，如影响使用则实行退货处理。登记册作为验收文档之一。

- 采购人要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收，如有破损及型号、规格等不符者，立即退货。

- 中标供应商应负责在项目验收时将设备的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、质量保证书、保修卡及安装、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

- 中标供应商应提供包括但不限于满足所购设备安装、使用、专用安装维修工具、日常维修工具。

- 到货后由中标供应商免费负责安装、调试及对采购人的使用人进行现场培训，包括设备操作使用手册及使用安全等相关内容，使用人熟练掌握操作后方可进行验收。

- 验收完毕由双方在验收报告上签名。

- 质量保证期及售后服务要求

- 质量保证期: ①项目验收合格后整机保修期不少于3年。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行；）②在质量保证期内发生的质量问题，由供应商负责免费解决；在质量保证期外发生的质量问题，由供应商负责解决，采购人应支付相应的费用（货物故障维护和更换零配件价格按市场的较低者进行核算）。

- 售后服务要求: ①在质保期内，供应商须提供常设售后服务（7×24小时）电话热线、远程及现场支持服务和长期的免费维修支持。②对采购人的服务通知，供应商在接报后30分钟响应，不能远程解决的，应在接到通知后2小时内到达现场，24小时内处理完毕，如遇特殊情况不能及时处理，需提供同型号备用器械，保障采购人正常使用。

- 培训要求

- 培训地点：采购人指定地点；

- 培训内容要求：中标供应商必须明确提供系统及设备用户操作等方面的培训；

- 培训费用：中标供应商应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入培训费用中，所有的费用必须计入投标总价。

- 知识产权

乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其它知识产权。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权或其它知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用及给甲方造成的损失。

- 违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、提供的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方因此不能按时交货，甲方有权自行采购合格的替代品，并且乙方须向甲方支付合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总金额1%向甲方支付违约金；逾期5天以上的，甲方有权单方面解除合同，并不予退还乙方履约保证金，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物，不按政府采购支付流程办理付款申请手续的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期未按政府采购支付流程办理付款申请手续的，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。实际支付款项期限均不包含财政审批的时间。

4.乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，否则，将没收乙方的履约保证金，如果没有履约保证金的则追究乙方违约的法律责任。

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续执行合同其余部分。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它重要说明或要求

1.本合同所有附件、采购文件、响应文件、中选通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.乙方需列表说明所有产品的制造商名称、品牌、产地、参数；涉及知识产权的须提供知识产权证明文件。

6.如果由于产品质量问题，导致产品使用过程中造成人员伤害的，全部责任由乙方承担，此外，甲方有权没收履约保证金及追究违约责任。

7.安装调试期间须按甲方的要求做好新冠疫情防控工作。

- 合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。合同生效日期以后一个签字的日期为准。

2.合同一式 四 份。其中甲方 叁  份，乙方 壹 份。

（以下无正文）

| 甲方：广州市杏林卫生服务有限责任公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
|  | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐号： |
| 签订日期: |  |