急诊负压救护车改造需求书

一、	项目名称：

中山大学附属第一医院急诊负压救护车改造项目。

二、	服务需求：

（一）服务方式：

服务单位为需求单位提负压救护车改造的服务方式如下：

- 负压救护车辆改造（1辆）；

- 配套车载设备的送货上门；

- 车载设备安装调试；

（二）服务响应：

相关业务：根据需求单位的需要，为需求单位提供急救车辆改造及改造涉及硬件、安装调试业务。

（三）服务内容：

服务单位向需求单位提供负压救护车辆改造及改造涉及硬件、安装调试业务。

主要包含：车载路由器、车载摄像头、车载数据采集工控机、5G路由器、GPS定位器、车载移动终端(PAD)、PAD壁挂支架、安装调试。

（四）服务对象：

设备主要使用于：急诊科的负压救护车辆改造，改造后急诊科的医护可通过院前急救系统查看车辆位置、车内监控、进行远程会诊指导等业务。

三、	负压救护车改造要求、验收：

（一）车载设备的改造要求：

服务单位负责协助提供必需的技术支持，协助急救车车载设备改造布置，协助调试设备保证设备能满足需求。

主要改造步骤包括：（1）固定5G路由、车载录像机、数据采集工控机，并将数据采集工控机、车载录像机通过网线连接至路由器，使用PVC线槽覆盖明线（2）引出车内12V正极线、负极线、ACC线，通过端子排连接车载录像机POWER口的正极线、负极线、ACC线。（3）车载监控摄像头分别安装于救护舱及驾驶舱，方便监控救护舱内全景情况和路况，通过网线连接至录像机，通过POE供电。（4）急救车覆盖5G无线网络，车载移动终端(PAD)、体征监护设备等设备连接网络后，可将院前生命体征等数据传回院内远程指导工作站，便于院内医护人员进行远程指导。

（二）负压救护车改造验收要求：

服务单位应按约定改造要求完成工作，负压救护车改造完成后，服务单位应在十个工作日内提供验收报告予需求单位，需求单位确认后予以验收。

四、售后服务：

服务单位需承诺在本合同内所有车载设备的正常使用并验收合格，需保证 提供一年免费保修。

- 具体技术参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载录像机 | 海康威视 AE-MN5042/GLE/WI58(500G)(M12) | 1 |
| 2 | 车载监控摄像头 | 海康威视 DS-2XM6122FWD-I(M)(6芯)(B) | 2 |
| 3 | 车载工控机 | 定制版（windows操作系统、通电自启等） | 1 |
| 4 | 5G无线路由器 | 中兴MC801A | 1 |
| 5 | GPS定位器 |  | 1 |
| 6 | PAD壁挂支架 |  | 1 |
| 7 | 车载移动终端(PAD) | HUAWEI Matrpad Pro | 1 |
| 8 | 救护车改造（含耗材） | PVC线槽、端子排、网线等 | 1 |

六、结算方式：

按照需求单位正常使用并验收合格后支付全部款项。