中山大学附属第一医院光纤链路与宽带租赁服务需求说明书

2023-06

目  录

目录

第一章 概述	3

1.1项目背景	3

1.2建设目标	3

第二章 功能需求	4

2.1 250M互联网宽带光纤专线	4

2.2 425M互联网宽带光纤专线	4

2.3 院本部至妇科生殖医学中心裸光纤	4

2.4 光纤迁移服务	5

2.5 光纤参数	5

# 概述

## 1.1项目背景

近年来，为落实国家“互联网+医疗健康”，促进“健康中国”建设，国家项目部委多次发文，倡导社会大力发展医学人工智能和健康大数据技术，鼓励各地各级医院加强信息化、数字化建设，全面推进医院转型发展，以建设区域医疗中心为目标，实现智慧医疗，促进地区医疗水平同质化发展。

目前，医院现有的宽带链路基本满足前几年医院的需求，但随着信息化的发展，对于专线的带宽与稳定的要求越来越高。原有的宽带都是单链路专线，一旦链路出现故障，就会影响到医院互联网相关业务，同时原有带宽也满足不了医院APP、互联网医院等对外服务以及院内患者与职工访问互联网的带宽的需求。

## 1.2建设目标

本项目建设内容主要用于医院内部信息系统的互联互通和面向公众服务。通过光纤链路实现信息集成平台的多区域、多业务系统间的整合和扩展，提供统一的数据交换和协同交互平台，打通医院多区域、多系统间信息流通的壁垒。通过宽带专线，为患者与职工提供高速的互联网访问服务，同时为医院APP、互联网医院等对外服务提供互联网带宽。

# 第二章 功能需求

## 2.1 250M互联网宽带光纤专线

250M互联网宽带光纤专线2条。租赁期三年；提供不少于29个IPv4地址，以及一段/64 IPv6地址（即264个IPv6地址）；提供抗DDOS攻击防护服务，支持对32个IPv4地址提供不少于1G峰值流量范围内的清洗服务。此两条专线由两条不同路由的光纤通过链路聚合技术提供服务，实现双线路的负载均衡，互为备份，确保互联网业务的稳定,并提供优质互联网国际信息接入服务；对宽带专线进行链路聚合后，独占上下行总速率500Mbps、国际流量专用带宽50Mbps；当其中一条专线出故障时候，另外一条专线也能单独提供独占上下行速率500Mbps、国际流量专用带宽50Mbps的服务。LC光口接入医院网络设备。

## 2.2 425M互联网宽带光纤专线

425M互联网宽带光纤专线2条。租赁期三年；提供不少于29个IPv4地址，以及一段/64 IPv6地址（即264个IPv6地址）；此两条专线由两条不同路由的光纤通过链路聚合技术提供服务，实现双线路的负载均衡，互为备份，确保互联网业务的稳定；对宽带专线进行链路聚合后，独占上下行总速率为850Mbps；当其中一条专线出故障时候，另外一条专线也能单独提供独占上下行速率850Mbps的服务。LC光口接入医院网络设备。

## 2.3 院本部至妇科生殖医学中心裸光纤

院本部至妇科生殖医学中心裸光纤3对。租赁期三年；万兆单模LC光口接入，实现中山大学附属第一医院院本部与妇科生殖医学中心之间信息数据高速交互。

## 2.4 光纤迁移服务

若医院的数据中心进行了位置迁移，乙方对本项目里提供的所有产品提供迁移服务，不额外收取费用。

## 2.5 光纤参数

本项目的所有光纤需要符合ITU-T G .652标准，光纤参数如下：

| 光学特性 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 典型衰减，@1310nm |  | ≤0.34 dB/km |
| 典型衰减，@1550nm |  | ≤0.20 dB/km |
| 零色散波长 |  | 1300-1324nm |
| 零色散斜率 |  | ≤0.092ps/（nm2·km） |
| 模场直径（MFD） @1310nm |  | 9.2±0.4μm |
| 偏振模色散（PMD） | 单根光纤最大值 | ≤0.2ps/km |
|  | 链路最大值 | ≤0.12ps/km |
| 截止波长λcc |  | ≤1260nm |
| 有效群折射率（Neff） @1310nm |  | 1.4675 |
| 有效群折射率（Neff） @1550nm |  | 1.4680 |
| 宏弯损耗（60mm直径，100圈）@1550nm |  | ≤0.1dB |
| 背向散射特性（在1310nm和1550nm处） |  | 参数要求 |
| 衰减局部不连续点 |  | ≤0.05dB |
| 衰减均匀性 |  | ≤0.05dB |
| 背向散射衰减系数差异（双向测量） |  | ≤0.05dB/km |
| 机械性能 |  | 参数要求 |
| 筛选应力最小值 |  | 0.69Gpa(100kpsi) |
| 涂层剥离力（典型值） |  | 1.4N |
| 动态疲劳参数Nd |  | ≥20 |
| 环境特性（在1310nm和1550nm） |  | 参数要求 |
| 温度特性（-60°C ~+85°C） |  | ≤0.05dB/km |
| 热老化特性（85°C±2°C，30天） |  | ≤0.05dB/km |
| 浸水性能（23°C±2°C，30天） |  | ≤0.05dB/km |
| 湿热性能（85°C±2°C， RH85%，30天） |  | ≤0.05dB/km |