吞咽障碍治疗仪

- ▲波形：Vitalstim双向方波

- 脉冲频率：80Hz

- 脉冲宽度：300μsec

- 脉冲电量：＜8μC

- 输出保护：单一组成部分故障，每个脉冲＜15μC

- ▲电流输出：双强度电位， 0-25mA峰值电流输出

- 时间基准：工作频率为3.58 MHz晶体振荡器控制

- 电源：两节AA（1.5V）碱性电池供电

- ▲重量：＜1.5kg（包装重量，含所有配件），可随身携带

功能参数

- ▲通过美国FDA 、中国CFDA、CE、ISO认证

- 双通道输出，并可分别设置治疗强度

- 体积小巧轻便，便于携带

- 操作简单方便

- ▲电流输出≤ 25mA，避免引起喉部痉挛

- ▲安全锁功能：开始治疗30秒之后锁定治疗强度，避免治疗过程中触发电刺激调节导致意外损伤

- 输出保护：任何单一组件具有短路保护

配置清单

	主机                   1 台

	防震保护套             1 件

	便携包                 1 个

	插针电极线             2 根

	插针电极片             6 对

	说明书（中文）         1 册

	简易操作卡             1 册

	保修单                 1 张

	产品合格证             1 张