参数配置

1.双通道LED合光照明系统，亮度连续可调。物面照度不低60,000Lx， 平均使用寿命不少于 60000 小时。自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关闭，下拉至工作位自动开启，方便医生操作。

2.落地式支架。支架具有大横臂和小横臂， 臂展范围不小于1100mm°

3.显微镜采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学系统。

4.0°～180°可调角度双目镜筒，瞳距可调，瞳距覆盖范围55mm-76mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于 1mm。

5.广角目镜，视度调节范围±7D,带眼杯调节功能。

6.▲放大倍数覆盖 3倍-21 倍， 5档手动调节。

7.大变焦物镜，焦距覆盖范围 F=200mm-300mm，带防溅保护罩。

8.显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度。

9.▲照明光斑大小无极调节，光斑直径调节范围不小于15mm-55mm

10.配4K影像模块，4K影像模块集成90°光学延长器，4K显示器超高清影像输出，输出影像颜色真实、细腻；快速拍照/录像，动/静态影像可直接存储于U盘中；

11.▲双目镜筒倾摆功能装置，在医生坐姿不变的情况下，镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置。

12.▲显微镜镜头带 120°平衡挂臂，带左右阻尼旋钮、左右平衡旋钮、 前后阻尼旋钮、前后平衡旋钮，可用旋钮调节扭力平衡和阻尼大小，在加载相机、摄像机等数码附件后，仍可通过扭力调节使镜身保持平衡，使主镜系统前后、左右无重力旋转。

13.配置4K超高清LED 显示器及专用支架，定制挂架，安装于显微镜立柱上，方便助手观察手术进程，配合四手操作。

配置清单

| 名 称 | 单位 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术显微镜整机 | 台 | 1 | 落地式，0-190°变角双目镜筒（带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm），集成式LED光源， 5档光学变倍，带橙色、绿色滤镜。 |
| 120°平衡挂壁 | 套 | 1 | 可用旋钮调节扭力平衡和阻尼大小，可以前后、左右无重力旋转。 |
| 内置4K超高清影像模块 | 套 | 1 | 内置4K超高清影像系统；4K显示器超高清影像输出，输出影像颜色真实、细腻；快速拍照/录像，动/静态影像可直接存储于U盘中。 |
| 大变焦物镜 | 套 | 1 | F=190~300，调焦行程110mm。超长调焦行程，可实现在不移动显微镜横臂情况下，直接调节物镜焦距实现对焦。 |
| 旋转环 | 台 | 1 | 镜身左右倾摆时可保持目镜始终处于水平观察位 |
| LED高清显示器及专用支架 | 套 | 1 | 4K高清显示，支持HDMI高清接口，定制挂架，安装于显微镜立柱上，方便助手观察手术进程，配合四手操作。 |