广州市杏林卫生服务有限责任公司

购置一台观光梯需求书

- 广州市杏林卫生服务有限责任公司（原中山医科大学洗涤中心）是中山大学六间附属医院共同组建的国有联营企业，是国内最早成立的医疗织物专业洗涤公司之一。公司座落于白云区太和镇谢家庄，占地面积5000平米，实际生产使用面积小于3000平米。由于业务扩展和行业法规的需求，现公司租赁广州市南沙区黄阁镇乌洲村鸡谷山路82号业务扩展厂房，楼高三层。南沙新厂房作为打造一处集洗租消一体，日产能100吨的中央工厂。现需购装一台观光梯，包安装。

- （一）乘客电梯的总体要求

1.无机房搭乘客观光电梯

1）电梯须是符合现行国家政府相关部门及质量技术监督局的相关文件的技术规定、规范和要求，电梯整体及所有部件应是全新未使用过的，保证完全符合用户要求的技术质量、规格、性能、和配置，具有产品的检验合格证及出厂合格证；

2）电梯的主要部件须与电梯的品牌保持一致（主要部件包括：曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器等，并出具特种设备型式试验证书或电梯生产厂家书面承诺）；

3) 电梯应保证在四季或过渡季机组均能正常运行。驱动主机控制柜运行温度控制在40℃以下；驱动主机控制柜电器元件能在外界环境温度40℃或以上、相对湿度在90％以下时保证正常工作；

2.投标人必须具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级或以上（施工类别包含安装、维修；类型含乘客电梯、自动扶梯）；或者已按市场监管总局市监特设〔2019〕32号文进行换证的，必须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），许可子项目包含：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯)（B）（或以上）和自动扶梯与自动人行道）。

3. 投标电梯符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，须取得政府有关部门核发的使用证、合格证；

- 4. 产品标准

- 本次采购的电梯货物及安装服务相关规范、技术、参数等要求，必须符合国家质量监督检验检疫总局TSG T7001－2009号文及其它相关法规要求。

- 电梯技术参数

| 电梯类型 | 载重量(kg) | 速度(m/s) | 层/站/门 | 提升高度(m) | 数量 | 驱动方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四面型 观光电梯 | 1050 （13人） | 1.0 | 4/4/4 | 20.50 | 1 | 交流变频调压调速(VVVF) |

（三）电梯技术规格

(1)规格、材料、品名、要求

技术规格（1）

| 电梯编号 | DT1 |
| --- | --- |
| 电梯类型 | 四面型观光电梯 |
| 台数 | 1 |
| 载重量（kg） | 1050（13人）轿厢内铭牌标明额定载重量及人数制造厂家名称与商标 |
| 速度（m/min） | 60 |
| 层/站/门 | 4/4/4（层高根据现场尽寸待定） |
| 服务楼层 | 1~4 |
| 基站 | 1 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速VVVF |
| 电源 | 动力电源：380V/50HZ；照明电源：220V/50HZ |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 |
| 井道尺寸（宽×深）（mm） | 2450×2200 |
| 机房尺寸（宽×深×高）（mm） | 无 |
| 井道总高（m） | 26.70 |
| 提升高度（m） | 20.50 |
| 顶层净高（mm） | 4500 |
| 底坑深度（mm） | 1800 |
| 轿内尺寸（宽×深）（mm） | 1600×1400 |
| 轿厢天花 | 按厂家标准 |
| 轿厢高度（mm） | 轿顶高度_2400 |
| 轿厢外罩 | 按厂家标准 |
| 轿厢前壁 | 夹胶玻璃+SUS304发纹不锈钢边框 |
| 门灯横梁 | SUS304发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | SUS304发纹不锈钢+夹胶玻璃+SUS304发纹不锈钢边框 |
| 轿厢后壁 | 夹胶玻璃+SUS304发纹不锈钢边框 |
| 扶手 | 镜面不锈钢，三面落地圆形扶手 |
| 轿门 | SUS304发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | 大理石拼花地板 |
| 开门方向 | 双扇中分门 |
| 开门尺寸（宽×高）（mm） | 800×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 按厂家标准 |
| 操纵箱按钮 | 轻触式圆形微动按钮 |
| 轿厢位置指层器 | 单色液晶显示_设置于操纵箱 |
| 门套 | 所有层_小门套_SUS304发纹不锈钢 |
| 层（厅）门 | 所有层_SUS304发纹不锈钢 |
| 厅外召唤指示器 | 单色液晶显示_SUS304发纹不锈钢_轻触式圆形微动按钮 |
| 电梯井外观设计 | 采用双层夹胶钢化玻璃（每层钢化玻璃厚度 8mm以上） |
| 电气系统 机械系统 | 电气系统、机械系统、电梯电气及机械安全保护系统，执行标准必须符合中国国家政府有关部门的相关标准；电器联接符合规范要求、插接式； |
| 安全要求 | 符合国家政府相关部门现行标准要求、国际要求； |
| 视频监控 | (1) 敷设摄像监控系统（采用网络半球摄像头，符合以下需求：镜头：1/2.7CMOS；像素：400万；编码制式：20fps@2592*1520；焦距：2.8mm定焦；补光方式：红外；供电方式：DC12V/PoE（IEEE802.3af）；低照；120dB宽动态；支持区域增强；支持隐私遮盖；三码流；编码协议：H.265,超级265；基础智能；客流统计；人脸抓拍；IP66，摄像图像范围覆盖轿厢90%面积以上)； (2)预留标准RS485协议（Modbus）接口采集各台电梯的状态（电梯运行状态、电梯上行状态、电梯下行状态、电梯泊梯状态、电梯检修状态、层站显示、电梯报警状态、消防操作）； (4)消防线路、视频传输线路敷设至消防监控中心（摄像监控系统数据应与该监控中心的视频监控系统共享 (5)视频传输线路与轿厢随行电缆为一体式原厂配置线缆。 |
| 五方通话 | 中标人包敷设、安装电梯轿厢内、轿厢顶及底坑、电梯监控值班室等五方通话对讲电话机，对讲电话线路需敷设通至电梯监控值班室。 |

技术规格（2）

| 电梯编号 | DT1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准功能 | 全集选控制运行功能 |  | 层高自测定功能 | 轿顶检修操作功能 |
|  | 轿内慢速运行功能 |  | 超速电气保护功能 | 超速机械保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 |  | 电动机过载保护功能 | 故障自动检测功能 |
|  | 故障自动存储功能 |  | 待机定期自检功能 | 抱闸动作双安全检测 |
|  | 同步电机磁极码静态测试功能 |  | 位置异常自动校正功能 | 故障低速自救运行功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 |  | 安全回路保护功能（电气、门系统） | 过电流、过电压、过热保护功能 |
|  | 电源保护功能 |  | 通讯微机异常保护功能 | 对讲机通讯功能 |
|  | 电梯服务支援系统 |  | 召唤信号智能分配功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 |  | 门过载保护功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 超载保护功能 |  | 超载报警功能 | 开门异常自动选层功能 |
|  | 开门时间自动调整功能 |  | 开门时间自动控制功能 | 开关门时间异常保护功能 |
|  | 运行次数显示功能 |  | 智能光幕保护功能 | 门安全保护功能 |
|  | 制动器单边制停功能 |  | 运行保护功能 | 停电应急照明功能 |
|  | 消防迫降功能 |  | 泊梯功能 | 无呼自返基站功能 |
|  | 起动补偿功能 |  | 门停止运行功能 | 轿内通风自动控制功能 |
|  | 轿内照明自动控制功能 |  | 无效内指令自动消除功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 提前预开门功能 |  | 微动平层功能 |  |
| 选配功能 | 消防员专用功能 |  | 轿内语音报站功能 | 数字式五方通话功能 |
|  | 轿内误指令取消功能（双击形式） |  | 专用运行功能 | 司机操作功能 |
| 功能说明 | 电梯服务支援系统：保修期及有偿保养期内卖方提供，为确保电梯服务支援系统功能的正常使用，用户需保证电梯安装现场的GPRS信号良好。 |  |  |  |
| 门保护功能 | 光幕+安全触板保护功能 |  |  |  |
| 特别约定 | 在质保期内，应用户使用的需求，随时免费提供改变电梯的停层站序及开、关门时间设定（不少于五次）； |  |  |  |
| 所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装： |  |  |  |  |
| 井道壁结构是：钢结构 |  |  |  |  |
| 由卖方配发拉爆螺栓 |  |  |  |  |
| 井道四壁（包括各层统腰圈梁）应是垂直的，井道高度≤30m时：井道垂直度偏差为0~+25mm；30m<井道高度≤60m时：井道垂直度偏差为0~+35mm；井道高度>60m时：井道垂直度偏差为0~+50mm。机房及井道的墙壁、地板和屋顶应能大量吸收电梯运行时产生的噪音。凡受条件限制需要紧邻布置时，必须由使用单位负责采取隔音、减振措施。井道外观设计要求采用双层夹胶钢化玻璃做外围板。 |  |  |  |  |
| 钢牛腿提供 |  | 卖方提供 |  |  |

(四)、性能要求

1.故障率次数基准值：符合国家相关部门要求最低标准。

2.开关门过程中噪音基准值≤65db(A)；运行中轿厢内噪音基准值≤65db(A)；机房噪音基准值≤78db(A)。

3.平层准确度基准值“±5mm”。

4.电梯运行时垂直方向震动加速度基准值≤20cm/s，水平方向震动加速度基准值≤15cm/s,任何实际运行速度与合同速度的偏差值＋5%～－8%。

(五).设备主要性能(应包括但不仅限于可更优于下列)。

1. 故障率：交付使用后，电梯年平均故障率：交付使用后，整机起制动运行60000次中失效（故障）次数不应超过5次（按GB/T10058-1997相关规定）。正常使用寿命期要求10万小时以上。

2. 机房噪音基准值≤78db(A)；

3. 运行中轿厢内噪音基准值≤55db；开关门过程中噪音基准值≤65db；

4.自动再平层：无论电梯负载多少，都能在开门区域平层，平层准确基准值≤±10mm；

5.电梯运行时垂直方向振动加速度基准值≤25cm/s2,水平方向的振动加速度基准值≤15cm/s2；

6.电梯加装消防回归装置。

7.VVVF控制要有防干扰系统并满足国标要求，以消除电梯电磁干扰及污染；

8.电梯采用五方通话功能,轿内安装电话接口和电话。内部电话：轿内、轿顶、底坑与机房和监控中心应能通过内部电话互相联系，电话应装在监控中心和机房的设备上，隐藏的回话装置应装在轿厢内操纵盘上；

9. 轿厢顶应选用低噪音通风机 ，轿厢下部设有回风口，出风口和回风口应保持规范要求的距离，不能形成短路，以增强轿厢内的气流和空气品质；

10.轿厢照明设施：轿厢照明应选用高效节能灯具，满足照度要求，并配备应急照明，当照明断电，紧急照明灯会自动打开。当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭；

11.超重警告(在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置)：当电梯超重时，不允许关门起动，门应打开，并同时发出声光警报，当超重现象消除时， 警报自动解除，电梯恢复正常运行；

12.配备应急警铃装置（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）：若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向监控中心和机房呼叫，在轿厢顶的铃声响起；

13.不开门救护操作：若在某一层电梯厅门由于外力阻碍而不能打开，控制系统自动把电梯开到最近层停靠，并开门疏散乘客；

14.随行电缆及相应接口：要求含有视频、音频、网络随行电缆及相应接口；完成轿厢和井道引接线，并引至一层弱电机房 。

15.最近层的营救操作：由于电梯发生故障，电梯停在离开楼层的位置，控制系统应能指挥轿箱以较慢的速度自行在最近层停靠，并开门疏散乘客；

16.自动停止轿厢照明、通风装置；如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置以便节能，如遇召唤再自动开启；

17.具有自动调节开门时间功能、本层再开门；即时关门和重复关门功能。

18.消防电梯火灾紧急返回：假如火险发生，消防电梯自动回到设定层，消防电梯只听从轿厢内消防员的指令；投标人提供一个对从监控中心传来信号可接收的条件；

19.满载直驶功能；

20.基站关机功能；

（1）控制柜故障显示（投标文件中说明可以显示哪几种故障）；

（2）首层独立锁梯功能；

（3）门负载检测，如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门会反方向动作。

(六).安全设备：投标方提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

1.断相和错相保护；

2.上、下终点开关和上、下极限开关；

3.缓冲器；

4.限速器；

5.安全钳；

6.紧急停止按钮；

7.层门安全设施；

8.轿门安全设施。

(七).设备性能：投标方提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国际标准。

(八)、报价、新梯安装、售后服务要求

- 报价要求：报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、专业机构的验收、培训辅导、有关配套费、质保期售后及质保期内的年审服务、全额含税发票及合同实施过程中的不可预见费用等。用户将不另行支付任何其他费用。

2. 交货及安装地点：交货时提供设备清单、产品说明书等技术资料，安装地点在广州市南沙区黄阁镇鸡谷山路82号杏林新工厂厂房。

3.项目完工期：合同生效后15天内中标方将设计好技术资料及图纸交采购方审核，确认设计图纸无误后 60 天内交货加安装，10天内完成调试，调试完成后将有关资料汇集并递交有关主管部门，办理省、市质监部门的验收，1个月内取得电梯使用证。

4.质量保证期(质保期)：二年的质量保修期，从电梯经政府技术监督局相关部门检验合格，取得检验合格证及使用证后移交采购方，双方签署验收报告之日起计2年。质保期内依照国家对特种设备安全监察条例、规范、规程等要求，对电梯进行日常的维护工作，提供每个月2次的免费定期保养，承担包括政府技术监督局相关的每年的年检费用并负责将检验合格证及使用证交给采购方。所有服务方式均为上门服务。中标供应商负责保证其所提供的系统连续正常运行，对在正常情况下的维护保养、设备更换，以及对非人为因素影响的情况下发生设备或配件的更换、修理等情况时均不收取任何的设备成本和服务等费用。质保期内，如电梯因故障停用时间累计超过30天则质保期重新计算（原质保期加停运天数）。

6.安装要求：

（1）投标人熟悉所提供设备产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装工程，并能保证安装工艺达到设备检验合格及安全运行的要求。安装工作应由中标供应商提供的施工服务队伍执行，不允许再分包。

（2）施工服务队伍持质量监督管理部门认可的特种设备安装改造维修许可证，上岗人员要有相应的上岗证，（含电梯安装资格证、电工证、电焊工证，）施工前向用户递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场高空作业安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

（3）中标供应商应设有安装负责人，负责安装工程的计划、协调、人力调配及工程质量管理等工作，还应设安装现场工程师负责技术指导，质量监督，安装现场测量，安装质量检查认可等。

（4）进入工作现场的队伍要遵守现场的规章制度。施工队伍要建立安全责任制，确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的电梯设备损坏事故。施工队伍应接受现场管理单位的监督、管理和指导。

（5）施工队伍进场所要的现场工作条件及施工中要采购人配合承担的项目由投标人在投标时提出,签署合同时作为合同条款之一予以明确。

（6）施工队伍应对电梯的安装现场的砼基础进行检查，确认土建砼结构是否符合安装要求。非因采购人责任，不得收电梯安装整改费。

（7）安装开始前，施工队伍应约采购人共同检查安装现场是否已具备进场条件，包括临时用电用水和临时用房的搭建地点。在确定施工条件已具备后5天内施工队伍与采购人确定开始施工日期。施工日期定于双方确认可进场施工条件具备10天之内。中标供应商负责当地建委质监站及技监部门的报装、报验手续，并承担所有关费用。

（8）施工所用的机械工具、设备、材料由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬运，施工所用的材料及机械工具业主提供恰当的场所存放，由施工队伍自行保管，因存放不当，造成丢失、损坏施工队自行负责。吊装、棚架、钢牛腿由电梯施工队伍自行负责。

（9）在安装过程发现的供货及其质量问题，中标供应商亦要负责补救处理。

（10）在整个施工过程中，电梯设备的保管由施工队伍负责，直至安装调试完毕，并在双方签署的电梯验收合格证明书后才移交给采购人。

（11）安装调试由中标供应商的整机制造厂专职工程师主持完成，调试应通知采购人参加，应准备调试记录卡，并于事前10天交一份给采购人。

（12）采购人提供临时水电，其它由施工队伍负责并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全（电梯井道、井架、门洞的安全措施，含施工人员及其他人员的安全）。

（13）中标供应商电梯安装调试合格后，应及时向政府有关部门（特种设备检测研究院申办检验和建委质监站）申请验收。验收费用由中标供应商负责。

（14）电梯的验收将按采购文件的技术规格、中标电梯制造商的技术规范、中国国内相关电梯检验的相关规范。

7.验收要求：

中标供应商应为验收提供必需的一切条件及相关费用。在设备安装调试完毕后20个工作日内由法定专业质检部门共同验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由中标供应商负责。

项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和使用地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合采购文件和响应承诺中的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③货物来源国官方颁布标准。

上述各类标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

- 售后服务要求:

应提供常设24小时热线服务和长期的免费技术支持。在广州市内设有长期稳定或合作代理售后服务机构，对采购人的服务通知，这些机构在接报后半小时内响应，2小时内到达现场，12小时内处理完毕。中标供应商应保证主要零部件产地符合采购人需求书的有关规定。任何时候，采购人发现产地不符合要求，供货商应无偿更换或负进一步责任。

（九）.电梯报价表格式自定, 但报价内容必须函盖上述所有: 如电梯价, 运输价,吊装价, 安装价、报装审批验收、保修期内的维保和年审等。