1.5T超导型磁共振成像系统总体要求和配置

（具体指标以磁共振机招标参数为准）

1.5T 磁共振成像系统必须是制造商原厂制造并已获得FDA及SFDA的最新1.5T磁共振机型及最新磁共振软件技术

一、磁体系统：

超导磁体；磁场强度/屏蔽方式：主动屏蔽；具备抗外界电磁干扰屏蔽技术；磁场均匀度好；提供磁体安全装置

二、梯度系统：

单梯度或双梯度线圈技术，具备对硬、软件降噪技术，工作周期100%

三、射频系统：

全数字实时控制系统，光纤或16个射频通道以上，射频发射功率≥35 kW

四、射频接收线圈：

具备头部相控阵线圈、头颈联合神经血管相控阵线圈、躯体相控阵线圈、全脊柱相控阵线圈、乳腺相控阵线圈、肢体专用线圈、膝关节和肩关节专用相控阵线圈及其他专业线圈等

五、智能扫描系统并具备各种扫描参数、扫描序列、一些高级应用技术和伪影校正技术

包括冠状动脉成像、骨关节灰白质成像技术、神经根成像技术、关节软骨定量化成像、全腹多期容积动态增强成像技术、三维全脑覆盖频谱成像、四维血管动态成像、磁敏感加权成像技术、3D-ASL、3D 双回波成像技术、无需造影剂血管成像技术、双侧乳腺动态增强成像、四对比度体部容积灌注成像技术、乳腺波谱扫描、呼吸导航技术等。

六、计算机系统及具备系统后处理功能

如灌注后处理分析软件包、图像融合软件包、频谱后处理分析软件包、白质纤维束成像软件包、脑功能成像后处理分析软件包、3D后处理、MIP后处理、SSD后处理、MPR后处理等。

主计算机CPU类型≥四核Intel Xeon处理器；主计算机内存容量≥8GB；主计算机图像存储数(512X512矩阵) ≥110,000幅

七、高级影像后处理工作站

具备影像融合处理平台、三维分析软件包、三维容积成像、仿真内窥镜功能、白质纤维束三维追踪后处理软件包、高级灌注功能后处理软件包、高级BOLD分析后处理软件包、2D/3D脑频谱后处理软件包、弥散张量成像后处理软件包、高级弥散功能后处理软件包

八、检查环境和外围设备

# 扫描床升降时最大承重≥250Kg；扫描床移动精度≤1mm；具备紧急制动系统、特定吸收率SAR实时连续监控显示装置；图像网络传输功能；远程维修遥控功能、和原装进口计算机UPS、原装进口MR水冷机、原装进口患者监控系统、观察病人系统显示器等。

九、附带要求配置：

- 塔式服务器（高配置电脑）

- 磁共振专用高压注射器1台

- X线胶片打印机1台

- 彩色激光打印机1台

- 磁共振专用转运床1台

- 手持金属探测仪  1个