中山大学附属第一医院

视频监控系统图像保存时间升级及增加建设人脸识别系统用户需求书及报价

报价单位（盖公章）：

报价总金额：

报价联系人：

报价联系人电话：

报价日期：

- 第一部分　用户需求书

一、投标人资格：

1．投标人必须是来自于中华人民共和国境内的独立法人企业或其他组织，须提供有效的营业执照副本（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）复印件。

2.投标人必须是来自中华人民共和国的独立法人，不接受联合体投标。未经招标人许可，不得分包、转包。

3.投标人必须具有《广东省安全技术防范设计、施工、维修资格证》一级资质证书（如在外省获得省级或以上部门颁发的《安全技术防范设计、施工、维修资格证》一级资质证书的投标人，必须提供在广东省备案证明）。

二、用户需求书：

注：除另有说明外，带“★”号条款作为重要条款不允许偏离，如有偏离将导致其投标无效。带“▲”号条款为重要条款，任何偏离将导致严重扣分。

## （一）项目总则

1. 投标人应提供所投品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

2. 投标人投标时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则投标人必须用供货时该厂家的最新产品提供给本项目单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

## （二）总体要求

1.投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。投标人提供的物品必须是全新，表面无划伤、无碰撞，产品质量符合中华人民共和国国家行业标准。

2.★采购方有权对中标候选人所提交的深化设计方案进行评审和投标产品进行测试，符合要求后才能进入工程施工阶段，如果测试达不到投标响应技术需求，则视为中标候选人的技术能力达不到本项目招标技术需求，采购人有权拒绝签订合同，并给予15个日历天数给予整改，超过整改期测试仍未达到项目招标技术需求，则取消中标候选人资格，采购单位重新组织招标，测试及整改过程所产生的费用由中标候选人承担，中标候选人应承担相应法律责任。

3.★技术设计：

由于本项目需考虑平台兼容原设备，要求根据用户方规定时间投标人安排技术人员进行现场勘察，并在投标时提供现场勘测确认函原件（需加盖采购人章）含在投标文件中，证明其已现场勘测过，了解现场情况，并根据招标人的要求深化设计方案。

4.投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

5.本项目核心产品为24口交换机。

## （三）项目概述

中山大学附属第一医院（简称中山一院）地处广东省省会广州市，是国家重点大学中山大学附属医院中规模最大、综合实力最强的附属医院，也是国内规模最大、综合实力最强的医院之一。

本次项目中，主要是对中山大学附属第一院医人脸识别系统新增建设12个点位及原视频监控系统部分选取35路重点点位（具体点位由采购人确定）存储扩容。

## （四）项目建设内容

1.增加建设人脸识别系统

由于视频监控正在快速普及，众多的视频监控应用迫切需要一种远距离、用户非配合状态下的快速身份识别技术，以求远距离快速确认人员身份，实现智能预警。人脸识别技术无疑是最佳的选择，采用快速人脸检测技术可以从监控视频图象中实时查找人脸，并与人脸数据库进行实时比对，从而实现快速身份识别。

为规范医院的人员管理，计划在医院重点出入口新增12个人脸智能分析监控点位。

2.视频监控系统图像保存时间升级

中山大学附属第一医院现已建设一套视频监控系统，存储时间30天，做raid 5阵列保护。由于原有存储时间不长，很多录像无法查找，故需要对原有视频监控系统35路重点点位平台与存储进行升级，将摄像机存储时间扩容92天，并且做raid 5阵列保护。

## （五）系统设计依据

系统规划设计必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。本设计将依据和参照以下的设计规范和要求进行：

- 《安全防范工程技术规范》（GB50348－2004）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367－2001）

- 《安全防范系统验收规则》（GA308－2001）

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75－94）

- 《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663－90）

- 《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198－96）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057－94）

- 《中国电器安装工程施工及验收规范》（GBJZ32－90－92）

- 《信息技术客户通用电缆铺设要求》(ISO/IEC11801)

- 《工业电视系统工程技术规范》(GBJ115-87)

- 《视音频编解码标准——视听对象的编码（6部分）》（ISO/IEC14496）

- 《工业企业扩音通信系统工程设计规程》（CECS62-94）

- 《工业企业通信工程设计图形及文字符号标准》(ECS37-91)

- 《广播传音电缆线路工程建设技术规范》(GY5053-94)

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74－2000）

- 《城市地理空间框架数据标准》（CJJ103－2004）

## （六）人脸识别系统点位分布

| 编号 | 位置 | 安装高度（M) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊通道1 | 2.5 |  |
| 2 | 急诊通道2 | 2.5 |  |
| 3 | 急诊科 | 2 |  |
| 4 | 门诊大厅1 | 2.5 |  |
| 5 | 门诊大厅2 | 2.5 |  |
| 6 | 挂号外门口 | 2.5 |  |
| 7 | 5号楼22楼东边南走廊 | 2.5 |  |
| 8 | 应急通道 | 2.5 |  |
| 9 | 东南门 | 2.5 |  |
| 10 | 4号楼门口 | 2.5 |  |
| 11 | 执信南路门口 | 2.5 |  |
| 12 | 东门门口 | 2.5 |  |

## （七）采购清单及报价

| 序号 | 分项名称 | 技术参数要求 | 数量 |  | 单价 | 合计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人脸识别系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸设别摄像机 | 见详细技术参数要求8.1 | 12 | 台 |  |  |  |
| 2 | 支架 | 枪机护罩室外壁装支架 | 12 | 台 |  |  |  |
| 3 | 电源 | DC12V/25W电源适配器 | 12 | 台 |  |  |  |
| 4 | 网络二合一防雷器 | 网络二合一防雷器 | 6 | 个 |  |  |  |
| 5 | 防雷插座 | 防雷插座 | 6 | 个 |  |  |  |
| 小计1： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口交换机 | 见详细技术参数要求8.5 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 光纤模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 4 | 块 |  |  |  |
| 3 | 光纤收发器 | 百兆2光6电 | 3 | 对 |  |  |  |
| 4 | 机柜 | 9U | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 网线 | 超五类非屏蔽线缆，PVC | 8 | 箱 |  |  |  |
| 6 | 电源线 | RVV2.1.O | 720 | 米 |  |  |  |
| 7 | 电源线 | RVV3*1.5 | 300 | 米 |  |  |  |
| 8 | 光纤 | 室外12芯单模 | 2000 | 米 |  |  |  |
| 9 | 光纤跳线 | LC单根单模尾纤1米，LSZH | 10 | 条 |  |  |  |
| 10 | 光纤配件 | 光纤配件 | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 线槽、线管 | DN25 | 1200 | 米 |  |  |  |
| 12 | 开挖 | 国标 | 40 | 米 |  |  |  |
| 13 | 配件 | 国标 | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计2： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、后端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸比对服务器 | 服务器(人脸结构化分析服务器,含5万名单库和并发12张人脸比对加密狗) 见详细技术参数要求8.2 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 平台管理服务器 | 见详细技术参数要求8.3 | 1 | 台 |  |  | 原平台不支持人脸设备接入，需替换新平台 |
| 3 | 机柜 | 24U | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 操作台 | 一位 | 1 | 台 |  |  |  |
| 小计3： |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 国标 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 施工安装调试费 | 施工安装调试 | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计4： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、存储扩容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 存储主机 | 见详细技术参数要求8.4 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 存储授权 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可-1台授权费用 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 6T硬盘 | 6T | 24 | 台 |  |  |  |
| 4 | 安装调试及辅材费 | 国标 | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计5： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（小计1+小计2+小计3+小计4+小计5）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本项目报价中应包含与本项目有关的设备材料的采购、检测、包装、装卸、运输、保管、保险、安装、调试、验收、质保、旧设备拆卸及迁移、人员培训、保险、相关税费等一切相关费用。错报漏报的内容，均已包含在总价内，中标人不得以任何的形式向招标人索要追加任何的费用，招标人也没有义务支付任何合同总价外的费用。

## （八）详细技术参数要求

## 8.1人脸识别摄像机详细技术参数要求

- 200万像素 CMOS传感器，靶面尺寸1/1.8"英寸

- 图像分辨率≥1100线，帧率在1~60可调（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- ▲信噪比≥60dB（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 亮度等级≥11级（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- ▲最低照度：彩色0.0005lx，黑白0.0001lx（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 照度适应范围≥121dB，动态范围≥105dB，宽动态能力综合得分≥136（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- ▲支持宽动态自由设置，当环境亮度变化时，可自动关闭/开启切换（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 支持不少于H.265、H.264 （Main Profile、High Profile、Baseline profile）、M-JPEG编码（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- ▲相同图像质量时，摄像机开启智能编码模式与普通模式相比，码流节约80%（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 支持3码流，主码流1920×1080@60fps，子码流1920×1080@60fps，第三码流720×576@60fps（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 在同一个客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- ▲支持移动侦测，当设定侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18*22个区域的移动侦测

- ▲叠加的OSD可在屏幕中滚动显示，支持添加图片OSD，支持通过RS485接口叠加OSD（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- ▲可通过客户端软件对画面中的40个人脸进行检测和抓拍（以公安部检测报告为准）

- ▲可通过IE浏览器设置抓拍模式为离开后抓拍、实时抓拍、间隔抓拍、并根据所选模式存储人脸最优的一张图片，可生成的人脸图片不小于40×40像素（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- ▲摄像机具有人脸抓拍统计功能，可统计人脸抓拍图片的数量，并通过IE浏览器查看（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- ▲摄像机具有人脸区域自动曝光功能，可根据检测出的人脸区域自动调整曝光参数（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 摄像机具有非法访问报警功能，当使用某账户登录，密码输入错误次数超过所设定的次数，会锁定该账户并触发报警，且一定时间内该账户无法登陆设备（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- ▲具有防篡改功能，当抓拍图片或录像文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出信息提示（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- ▲具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- ▲摄像机具有光电串接功能，支持光纤接口，RJ45接口同时使用（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%的网络环境下正常工作（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- ▲DV12V±35%，AC24V±35%范围内变化时，摄像机正常工作（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 高低温工作环境：摄像机能够在-30℃~+60℃的环境下正常工作（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 电源接口支持8kV防浪涌，网络端口支持6kV防浪涌（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 支持本机存储功能，支持TF卡热插拔，最大支持256GB TF卡（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

## 8.2人脸比对服务器详细技术参数要求

- 支持对1080P分辨率的视频中人脸进行抓拍，能够补货两眼基建与大于30*30像素以上的人脸（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 支持将人脸图片与人脸库进行比对，检索出与之相似的人脸图片，并按照相似度进行排序（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 支持对监控区域的人脸进行捕捉，并与人脸库进行实时比对，比对成功后报警的功能（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 支持将人脸图片与多个摄像机的抓拍图片库进行比对，检索出每个摄像机中与之相似的抓拍图片，并在地图上显示人员轨迹及对应的抓拍图片和经过时间（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- ▲系统支持在10000个人脸中进行静态及动态人脸比对，平均响应时间小于5s（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 对于重点黑名单可实时布控，并实现智能预警

- 可支持多人脸并发分拣、判断、匹配和识别

- 摄像机的安装具备操作简单、隐蔽性好的特点

- 呈现界面直观简单，提供最佳匹配和高相似度的匹配结果，供使用者检查纠正

- Intel CORE i7处理器，主频3.4G

- 8GB内存

- 硬盘1TB×1

## 8.3平台管理服务器详细技术参数要求

- 本域摄像机管理能力≥1000路；

- 实时视频传输应支持单播、组播两种方式，组播方式下从网络摄像机、编码器通过网络直接传送给客户端和解码器，无需经过服务器转发；

- 视频管理服务器故障或网络中断情况下，实时视频硬解码上墙播放不受影响；

- 系统应支持实时视频播放时对前端编码设备主流、辅流和第三码流的自主选择，以适应不同的网络环境；

- 支持轮切的手动开始、停止、暂停、暂停后前翻、暂停后后翻、暂停恢复功能，当轮切暂停恢复时，应从暂停点而不是起始点继续轮切，

- 支持客户端画面支持9：16的竖屏走廊模式显示（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 管理服务器故障或网络中断情况下，实时视频硬解码上墙播放不受影响；

- ▲应能支持网络抗丢包功能，在UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- ▲应能支持完备的报警联动功能，在发生报警时，能自动联动实况、上墙、抓拍、存储、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 支持前端设备和存储设备之间进行直接存储，且不生成文件（即不适用文件系统）（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 支持前端设备同时与上下级域的存储设备进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统）（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 支持3路高清摄像机的实况图像拼接为一副视频图像，实现实时全景监控（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 支持客户端一机多屏，在不同屏幕显示不同的应用，且支持各屏幕之间的交互操作（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 平台能够以最小5分钟的单位时长进行录像完整性检查，检测录像是否丢失（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 平台支持用户被锁定后，已登陆用户将无法继续使用云桌面；未登录的用户将在登陆时限制登陆；用户被解锁后，可以正常登录使用（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 管理员用户可以操作分组功能，将不同的云终端设备分配到不同的分组（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 管理员用户可以对任意一台终端设备启用主动防护，被启用的终端设备在重启后系统盘会自动复原（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 管理员用户能够针对每个用户名分配云盘空间，并可以在客户端查看每个用户的空间使用及剩余情况（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 支持用户配置、用户登录、认证、管理等各种管理功能；

- 支持用户登录限制功能，限制MAC地址、IP地址段的用户登录管理；

- 支持角色管理，包括对角色的分级、分设备、分功能、分设备组、报警接收处理等权限的管理，最多可支持63级角色权限，同一用户角色对不同设备组可设置不同控制权限；

- 支持基于角色的用户权限管理。用户按角色分配权限，一个用户可以拥有一个或多个角色，用户自动继承所拥有角色的权限；

- 支持即时回放功能，出现紧急情况时，能从当前时间后退查看录像（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

- 支持多倍速前进，可支持0.25、0.5、1、2、4、8、16倍速前进；

- 支持多倍速后退，可支持1、2、4、8、16倍速后退；

- 并发在线用户数不低于16个，可配置用户数不低于250个；

- 实时监控业务支持单播和组播的传输方式，支持实时监控流复制、转发，转发有动态均衡功能；

## 8.4存储主机详细技术参数要求

1. IP SAN存储，≤4U高度，≥24盘位，控制器架构，支持千兆GE口和万兆10GE口，支持端口链路聚合、负载均衡，最大网络接口数≥7个。

2. 设备支持冗余电源，风扇，电池，支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

3. 支持双BIOS功能，设备具有主bios及备份bios，主bios发生故障时可从备份bios启动（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

4. ≥8GB高速缓存，最大可扩容至32GB。

5. 提供2*48Gbps SAS 3.0接口，后端接口总带宽≥96Gbps(单向)。

6. 可通过SAS3.0接口连接扩展柜，最大支持≥9级扩展柜，最大支持级联接入≥240块硬盘（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

7. 可接入SATA硬盘（1/2/3/4/5/6/8/10TB）、SAS硬盘和SSD硬盘，支持不同品牌不同类型磁盘混插（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

8. ★提供PCIE插槽，可接入≥4端口的万兆以太网卡或≥4端口的千兆以太网卡或2个端口8Gb光纤FC卡或4端口16Gb光纤通道卡或1个4端口HDMI解码卡或Mini SAS HD卡（SAS3.0）（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

9. ★设备支持接入BBU电池模块（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

10. ★设备最大支持在写入≥1280路2Mbps视频流的同时，可读取≥128路2Mbps视频流（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

11. ★设备支持提供数据保护功能，设备掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1S的视频录像，（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

12. 支持异构虚拟化功能，可通过客户端软件连接第三方存储设备虚拟化后纳入本地RAID管理，实现存储逻辑资源跨设备扩容（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

13. 支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50；并支持 RAID 即建即用。

14. ★设备支持数据直存功能，无流媒体服务器/图片服务器参与，可将视频流/图片直接写入存储（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

15. 设备支持逻辑资源镜像功能，镜像完成后，拔掉主资源所在RAID阵列的所有硬盘，业务应继续，录像课正常回放和写入（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

16. 设备数据恢复时，2TB数据恢复时间＜1h（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

17. ★当RAID阵列中一块硬盘拔掉以后，系统设定时间(1～100min)分钟之内再插上，该硬盘能够恢复到原有RAID中，RAID阵列能够恢复正常（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

18. 设备支持设置专用热备盘，RAID中硬盘发生故障时，专用热备盘可自动加入并重建RAID（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

19. ★当系统配置备份RAID情况下，出现业务RAID失效时（拔出阵列中2块及以上磁盘时），业务RAID承载的业务可以切换到备份RAID上，业务不中断（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

20. ★当RAID出现故障失效时（拔出阵列中2块及以上磁盘时），RAID中的录像可进行回放（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

21. RAID中磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态时同时写入≥640路视频4M视频流，不影响视频流写入（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

22. ★支持在RAID重建过程中，设备重启或异常掉电，供电恢复后，重建过程应继续（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

23. 磁盘阵列可根据业务压力的不同，自动动态调整重建速率（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

24. 支持设置逻辑资源的防篡改属性，在设置时间内该资源只可读，不可写（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

25. ★支持通过数码管、指示灯、蜂鸣器、邮件、SNMP Trap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警（须在公安部权威机构检验报告中体现，投标时提供加盖厂商印章的报告复印件）

26. 存储设备厂商应具备硬盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠，要求提供有效佐证材料。

28. 产品必须具备CE/ FCC/UL/TUV/CCC/CQC认证，需提供认证证书复印件。

## 8.5 24口交换机详细技术参数要求

交换容量 ≥336Gbps

包转发率（整机）≥96Mpps

管理端口 ≥1个Console口

★业务端口描述： ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口   ≥4个千兆SFP口

输入电压  AC：额定电压范围：100V～240V A.C，50/60Hz

整机功耗  AC  MIX:9W  MAX:24W

工作环境温度  0℃～45℃

工作环境相对湿度（非凝露） 5%～95%

链路聚合需满足以下特性:

支持GE端口聚合

支持10GE端口聚合

支持静态聚合

支持动态聚合

支持跨设备聚合

流量控制:支持802.3x流控及半双工背压流控

Jumbo Frame:支持

VLAN需满足以下特性:

支持基于端口的VLAN

支持QinQ

支持Voice VLAN

支持协议VLAN

支持MAC VLAN

ARP需满足以下特性:

支持免费ARP

支持ARP Detection功能（能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查）

支持ARP限速

DHCP需满足以下特性:

支持DHCP Client

支持DHCP Snooping

支持 DHCP Relay

支持DHCP Server

支持DHCP Option82

DNS需满足以下特性:

支持静态域名解析

支持动态域名解析客户端

支持IPv4和IPv6地址

单播路由需满足以下特性:

支持IPv4/IPv6静态路由

支持RIP/RIPng，OSPF

组播需满足以下特性:

支持IGMP Snooping

支持MLD Snooping

支持组播VLAN

广播/组播/单播风暴抑制需满足以下特性:

支持基于端口速率百分比的风暴抑制

支持基于PPS的风暴抑制

支持基于bps的风暴抑制

二层环网协议需满足以下特性:

支持STP/RSTP/MSTP协议

支持STP Root Protection

支持BPDU Protection

支持G.8032以太网环保护协议ERPS

支持RRPP

安全特性需满足以下特性:

支持用户分级管理和口令保护

支持AAA认证

支持Radius认证

支持HWTACACS

支持SSH2.0

支持端口隔离

支持 802.1X

支持端口安全

支持MAC地址认证

支持IP Source Guard

支持HTTPs

支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施)

支持EAD

802.1X需满足以下特性:

支持802.1X认证

支持基于端口的认证和基于MAC的认证

支持Guest VLAN

支持TRUNK端口认证

支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN

三、商务要求：

投标人须向用户方提供本项目采购的所有软硬件的安装、培训和维护服务的全部内容，并完成整个软硬件系统的联调工作。若本用户需求书中所采购的设备或软件的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得本项目单位同意后付诸实施。

## 工期及交货要求

1.本项目工期要求为30日历天内完成设备到货、安装、调试、验收工作。

2.交货地点：用户指定地点。

## 系统安装调试要求

#### 安装地点

所有设备安装在中山大学附属第一医院院内指定地点。

#### 调试环境

设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但须在用户方指定人员的参与下进行。响应采购文件中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前须先经用户方同意方可进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

#### 系统安装要求

系统安装的主要目标不仅是使整个监控系统能够连通并具有互为操作性、所有计算机系统和设备能够接通并正常运转，而且须具有对系统运行的监控测试手段，以证明系统优化运行。投标人有责任且须承诺使项目单位的系统达到以上目标。

## 测试验收

#### 系统测试要求

系统安装完成后，投标人应首先将响应用户需求书中给出的具体测试计划、内容和方法，与用户方讨论并通过后，方可按计划进行测试。

1）单项测试

单项产品安装完成后，进行产品自身性能的测试。

2）网络监控联机测试

网络监控系统安装完成后，对所有采购的产品联网运行，并进行相应的联机测试和性能测试。

3）测试过程须在用户的参与下进行。测试的过程和结果须详细记录，经各方签字后作为验收的文件之一。

#### 系统试运行

网络监控系统经过调试及系统网络参数测试之后，进行为期两个月的试运行，试运行期间若整个设备稳定性可靠，经验收合格，网络监控设备整个项目由中标人正式移交招标人，否则，由中标人负责在运行期间的一切费用，对系统继续进行调试，直至满足设计要求为止。

#### 产品验收要求

- 依采购文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如原产地证明、机电批文、进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）的验收。

- 拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

- 设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互连结。

- 设备全部安装完成且连接完毕进行系统测试，应严格按测试计划进行，做好各项原始记录。

- 系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合采购文件和合同要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

#### 系统验收要求

- 系统验收要求对各个单项产品的测试和网络系统联机测试以及试运行，均达到采购文件要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现系统正常运行后进行。

- 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付中山大学附属第一医院。

## 售后服务

#### 保修期内售后服务要求

- 所有设备均须由投标人提供叁年的整机免费保修服务，免费保修服务期自供需双方代表在本项目最终验收单上签字之日起计算。

- 三年免费保修服务期内，投标人负责对其提供的设备整机进行维修，并且保证每季度上门检修一次，不再向用户收取费用。

- 设备故障报修的响应时间：每天8：00～18：00期间为2小时。其余期间为15小时。

- 如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，投标人应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供项目单位使用，直至故障设备修复。

- 所有设备保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人或原厂家派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。

- 对于不能明确是否是硬件出现故障时，投标人应尽力配合应用开发商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

- 投标人须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

#### 保修期后设备维护服务要求

投标人须提出保修期后三年的收费、维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供中山大学附属第一医院参考。其费用不计入总价。

## 培训要求

#### 培训总则

- 投标人至少须满足本章要求的培训服务。

- 投标人须根据本项目采购的设备及采用的相关技术，在投标文件中提出全面的培训计划和课程内容安排，并在合同签定后征得用户方同意后实施。

- 投标人须提供高水平的培训。培训应包括网络、硬件、操作系统软件、系统管理和应用软件、管理软件等。所提供的培训课程表随投标文件一起提交。

- 投标人派出的培训教员应至少具有三年的相同课程的教学经验。

- 所有的培训教员须用中文授课(如果讲师不会讲中文， 投标人须提供中文翻译)，除非有其它的协议规定。

- 投标人须为所有被培训人员提供培训用计算机、网络环境、文字资料和讲义等相关用品。所有的资料须是中文或英文书写。

- 培训工作须在合同生效之后设备到货之前安排。

#### 培训内容、人数、时间、地点要求

投标人必需提供但不限于以下培训要求：

- 专项培训内容

1) 人脸识别系统及存储系统使用培训。包括管理系统的日常操作、维护，常见故障现象诊断及解决办法等。

2) 招标清单中其他重要系统、设备的操作与维护。

- 用户现场培训：

所有设备的安装调试，运行操作及系统优化等培训

- 培训地点、人数、天数（由中标商列出具体计划并安排实施）

#### 培训费用

中标商应负责所有培训费用（含培训教材费）及各项支出。