二氧化碳培养箱

技术参数

1.工作环境温度： 5-40℃；

2.工作环境湿度： 20- 80%；

3.电源:  220V  10% ，50 Hz 1；

▲4.工作体积：≥184升;

5.标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块；

6. 温度控制范围：高于室温5℃～50℃

7.温度控制精度：±0.1℃

8.温度均一性: ±0.3℃(在37℃下)

9.温度跟踪报警：有

10.温度显示：LED

11.保温方式：直热

12.二氧化碳控制范围：0～20%

▲13.二氧化碳控制精度：优于±0.1%

14.二氧化碳跟踪报警：有

15.二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。

▲16.HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。

17.具有程序自检功能

18. 显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度和氧气浓度

19.断电自动启动：有

▲20.具有140摄氏度干热灭菌程序，可进行培养箱除菌。程序运行时间小于3小时，包括降温过程小于12小时。

配置：

- 主机1套；

- 相应配件