（一）、参数要求

系统

- 高稳定性He-Ne激光器, 4mW

- 激光器发热少，不影响控温精度

- 激光能量调整：自动，调节范围：100%-0.0003%

- 采用APD检测器，超高灵敏度，量子效率QE高于60%；

- 温度控制范围：0 - 120度，精度+/- 0.1度；

- 主机具有气体接入端口，可以通过连接压缩空气或者压缩氮气控制冷凝；

- 采用专利技术自适应相关器技术，通常样品检测时间24S

粒度

- 检测角度：90° + 13°

- 检测范围：0.3－15000 nm

- 高速数字相关器：>4000物理通道，线性范围 > 1011

- 单角度测量浓度：0.1ppm-40%w/v；

- 完全符合国际标准 ISO22412 和 ISO13321，有效消除多重光散射

- 具有三种以上粒径分布计算模式（标准: General Purpose, Multiple narrow mode, L-curve analysis ）

- 可以检测颗粒物相互作用力因子kD

- 最小可选的样品量：3μl

ZETA电位：

- zeta适合检测粒度范围：3.8nm-100um

- zeta电位范围：无实际限制

- 迁移率：> ± 20 μ.cm/V.s；

- 采用高频快场+低频慢场测量技术，无需校准样品池，完全克服电渗影响；

- 采用最新PALS相位分析技术，可检测高盐低盐浓度；

- 采用弯曲式毛细管流动池，避免交叉污染；

- 最小样品量 20 μL

- 电导率范围： 0 - 260 mS/cm；

- 最高浓度范围 40% w/v

（二）配置清单

- 纳米粒度及Zeta电位仪，1台；

- 控制电脑，1台；

- DTS0012  可抛弃式毛细管电位池（100个/盒）——2盒

- DTS1070  可抛弃式毛细管电位池（10个/盒）——2盒