| （一）技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、手动病床（定制三摇透析床） |  |  |
| 1、整床尺寸:≥（2360×980×470-800mm） ，床面尺寸: ≥（1920×850mm） |  |  |
| 2、护栏距离床面高度≥345mm |  |  |
| 3、三摇杆系统实现各种体位，背板角度：（0-72°）±2°，腿板整块升降：（0-72°）±2°，床面高度调节：470-780mm |  |  |
| 4、双层稳固结构：床体+整体底座，稳固扎实；床框、底座加厚用材，采用≥30×60×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重不小于400kg，床体动态最大载重不小于205kg |  |  |
| 5、底座与床框之间的升降连接支撑采用传动机构：含支撑圆管：≥Φ32×2.5×440mm,摆臂采用厚度≥2mm特钢“双曲面”冲压，高强度；支撑板采用厚度3mm特钢一体凹型冲压，呈倒梯形大力士托板，上端≥286×3mm、下端≥173×3mm，与床框深熔焊接 |  |  |
| 6、采用“防失效式双向到位保护螺管装置”螺管系统，螺管壁厚度≥2.5mm，腔室管壁厚度≥4.0mm。背部床板螺管内置（50×40mm）±2 mm精铜螺母，静音耐磨；螺母上金属滑槽尺寸为≥6×6.1×50mm，滑槽里装有铝合金或铜质导轨≥101×7×3mm，与螺管卡销相互作用，产生双向到位极限保护功能 |  |  |
| 7、摇手采用ABS工程塑料含件注塑成型，内置长118mm、直径8mm钢芯，摇手开关为专业POM耐磨材料；摇手柄长90mm，180mm操作半径；两级到位开合防夹手功能；摇手柄椭圆形设计，3个凹痕防滑。摇手与螺杆的传动套管为硬化铝合金管，管内六角型 |  |  |
| 8、床头板：≥950×550×92mm；床尾板：≥481×923×60mm，新颖前卫；采用全新纯正PE塑料，外表光洁，易清洁,牢固结实；两个金鱼扣锁定键：≥78.2×42.9×27mm，稳定可靠，拆卸方便； |  |  |
| 9、弯管护栏长度≥1400mm，“易清洁”设计；下座隐藏倒置结构，底座采用方钢管规格为≥30×30×1.5mm，长度≥1420mm，护栏不藏污纳垢；六支铝合金弯管支柱:≥Φ19×1.85mm，高强度，不弯曲变形；加厚型航空铝开关和护栏上座，联结处采用双重固定结构，配以≥3mm厚冷扎钢板护栏下座，护栏在高频率使用下不会出现松垮、歪斜、断裂等频繁坏损现象，牢固扎实； |  |  |
| 10、五寸双面中控轮，脚轮支撑骨架:135×116×65mm采用航空铝材一次压铸成型，质地坚硬且轻盈；中央刹车不锈钢脚踏≥Φ25×1.5mm一个，一脚制动，四轮刹车，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，不生锈；中控轮面左右各一个，轮面规格≥Φ135×9mm，采用TPR耐磨材料，专业品质，静音耐磨 |  |  |
| 11、床板由背部床板≥720×850mm、臀部床板≥200×850mm、大腿部床板≥370×850mm、小腿部床板≥525×850mm四块组成；采用≥1.2mm厚专业冷扎钢板，由汽车钣金生产技术一次整体模压成型；背部增加“日”字型钢管加固结构，带模压凹槽和椭圆形透气孔 |  |  |
| - 焊接机器人集群焊接，整床金属部件100%施以高精度焊接工艺，确保病床安全 |  |  |
| 13、表面处理采用汽车式烤漆工艺，不低于33道工序，双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂（底漆）保护膜厚度0.12mm，底漆采用立邦漆，再进行静电粉末喷涂；真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命 |  |  |
| 14、床体四周配六个输液架插座，钢管整体成型，无破裂之忧 |  |  |
| 15、共设置三个床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后、左右滑动 |  |  |
| 16、床体两侧配六个可移动引流袋挂钩，挂钩规格不大于72×69×10mm，多体位输液引流 |  |  |
| 17、床尾有置物书写台。书写台ABS材质，尺寸：828×345×670mm； 支架材质:20×40椭圆碳钢管, 厚度≥1.2mm。 |  |  |
| 18、提供手动病床中国环境标志产品认证证书扫描件。 |  |  |
| 二、餐桌板 |  |  |
| 1、规格：（880-1050×320×27mm） ±10% |  |  |
| 2、材料：采用全新ABS工程塑料注塑成型面板，铝合金伸缩杆 |  |  |
| 3、伸展摆放于护栏，可自由调节位置 |  |  |
| 4、收缩悬挂于床头尾板，方便收藏，不占空间 |  |  |
| 5、ABS面板硬度高，易清洁，可用水冲洗 |  |  |
| 三、床垫 |  |  |
| 1、规格：80mm厚，长宽与床相匹配 |  |  |
| 2、面料：防水牛津布 |  |  |
| 3、内褥：60mm厚28°高密度海绵+20mm环保椰棕，使用舒适，久用弹力依旧 |  |  |
| 四、输液架 |  |  |
| 1、规格：（Φ19×0.9mm×900mm-1620mm ）±10% |  |  |
| 2、不锈钢内外套管 |  |  |
| 3、可伸缩双段式结构，操作灵活 |  |  |
| 4、四爪式设计，高强度铝合金挂钩，同时悬挂多瓶，方便多瓶输液 |  |  |
| （二）单床不低于以下配置 |  |  |
| 定制床 | 1 |  |
| 床垫 | 1 |  |
| 餐板 | 1 |  |
| 点滴架 | 1 |  |