凝胶成像系统（1套）

一、保修期：1年

二、设备参数：

1.具备成像功能：能实现各种染色的核酸电脑凝胶，至少包括EB染色和SYBR Green染色；适合各种染色的蛋白质凝胶，至少包括考染和银染等染料；适合各种不同不透光样品如照片、纸张、杂交膜成像；

2.标配有透射紫外、透射白光、反射白光、反射蓝光共计不少于4种不同的光源激发系统，方便不同实验的需求

3. 成像系统：物理像素不小于630万

4. F1.2大光圈变焦镜头，提供优异的成像效果

5. 标配彩色相机, 可实时捕捉样品的自然色彩。

5.  曝光时间、光圈、成像面积、饱和度、明暗度、对比度等都可通过软件优化

6. 成像面积：≥16.8 X 21cm，适合不同大小凝胶的成像

7. 标配全自动软件控制的3个滤光片位，方便不同应用的延伸

8. 仪器自带有不小于11.6英寸彩色触控屏于一体的独立控制系统，可完全脱离外置电脑独立运行

- 特殊波段的紫外样品台，可对Stain-free蛋白胶进行免染成像

- 采用寿命更长的空心冷阴极管进行紫外激发

- 标配不少于7个USB端口，满足不同的应用。

12. 带有自动的紫外安全保护装置，前舱门打开时紫外灯会自动熄灭。

13. 标配有可透射紫外的专用切胶样品台

14. 软件系统及功能：

14.1. 一键成像功能；

14.2. 具有实时预览、自动曝光模式；

14.3. 分子量测定、碱基数测定、RF值测定、克隆计数、相对百分比浓度测定、绝对浓度、光密度测定；

14.4.标准曲线制作、自动/手动泳道识别、自动/手动条带识别、定义标记物、图像文字注释、图像角度旋转；

14.5.图像镜像、反色及明暗对比处理、倾斜弯曲泳道条带修正，背景扣除

14.6.显示过饱和图像提示

14.8.软件标配有平板克隆计数及其克隆数据统计分析功能

14.9 软件标配有活体成像数据分析功能模块

14.10．控制分析软件标配带有中文操作界面

15.保证原厂售后服务，必须提供原厂授权书及售后服务承诺书。

三、配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（内置触控屏、顶置反射白光和反射蓝光、拍照模块、滤光片） | 1 | 台 |
| 2 | 紫外透射台 | 1 | 个 |
| 3 | 白光转换板 | 1 | 个 |
| 4 | 带中文控制分析处理软件 | 1 | 个 |