箱内微型活细胞成像仪（1台）

一、保修1年

二、设备参数：

- 全机身可放置于CO2培养箱中，一边培养细胞一边拍摄，拍摄时长无上限。

- 一体化，全密封机身。防潮防尘，机身无目镜，无机械按钮，操作通过Windows平板或电脑完成。

- 可以在培养箱高温高湿的环境下稳定运行，达到长时间连续成像的目的。

- 光学通道：长寿命LED光源，包括明场相差，红色荧光，绿色荧光，3种光源成像可自动任意叠加。

- 感光原件：优于600万CMOS。

- 镜头：10X固定物镜, 数码放大20X。

- 单张照片尺寸：2072 x 2072 Pixels。

- 视野范围：大于1.4 x 1.4 mm。

- 照片分辨率：0.7μm/pixel

- LED光源及CMOS摄像头在拍摄间隔期间自动休眠。

- 培养容器：可兼容任何品牌高度小于55mm的透明底培养容器，如6-384孔板，培养瓶，培养皿，载玻片，微流控芯片等，无需额外的适配器。

- 拍摄时间间隔可调，可自动合成延时视频，自动更新最新图像。

- 通知功能：可按需预设细胞汇合度上/下限数值，一旦达到预设数值，立即发送邮件通知使用者。

- 可自定义采集参数设定模板。

- 数据存储：所得图像可自动存储在本地电脑或云端服务器。网络断连或信号不佳时，具备断点续传到云端功能，云端存储空间无限制。

- 数据查看：可随时随地远程登陆并查看、分析、导出图像和视频文件。图像文件可选择保存为不同格式，视频文件可调节播放速度。

- 数据分析：云端智能分析，可自动完成包含细胞汇合度、转染效率、划痕愈合实验在内的应用分析。

- 数据分享：可通过网络对指定用户分享指定实验数据，具有在线协同分析数据功能。

- 云端服务器安全性：按照GB/T 22239-2019和GB/T 28448-2019要求，评估符合中国DJCP2.0要求，达到等级三级，同时通过OSCA的TCS评估。通过ISO 9001、ISO27001、ISO 27017 和ISO 27018认证。

- 用户管理：多用户可同时登录，各自查询相关实验结果，互不干扰；用户权限可分级管理，注册用户数量无限制。

- 可自动记录日志文件，记录警示设定改变、备注等信息。

- 整机可喷涂医用酒精或异丙醇消毒灭菌。

- 可拓展通量：1台PC终端最多可控制4台机器。

- 数据存储格式：JPG, TIFF, XLSX，MP4。

- 主机尺寸：166x140x135 mm (L x W x H)。

- 重量：≤1.3kg。

- 保证原厂售后服务，必须提供原厂授权书及售后服务承诺书。

三、配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 仪器控制器（科颐轩） | 1 | 台 |